STABU 2 BESTEKTEKSTEN FAAY WANDEN/PLAFONDS

FAAY Vianen BV
Mijlweg 3

4131 PJ Vianen

Postbus 116

4130 EC Vianen

Tel 0347-376624

Fax 0347-377940

Website: http://www.faay.nl

E-mail: info@faay.nl

Inhoudsopgave

| STABU Hfst. | Omschrijving |  | Type: | Blz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.31 | PANELENPLAFONDS | systeemplafonds | FR19VO | 2 |
|  |  |  | GP22VO | 3 |
| 44.41 | IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN |  |  |  |
|  |  | separatiewand | VP54 | 4 |
|  |  |  | SP54 | 5 |
|  |  |  | VP70 | 6 |
|  |  |  | SP70 | 7 |
|  |  | isolatiewand | IW90 | 8 |
|  |  |  | IW100 | 9 |
|  |  |  | IW135 | 10 |
|  |  | woningsch. wand | IW148 | 11 |
|  |  |  | IW200 (2xVP54) | 12 |
|  |  |  | IW200 (2xVP70) | 13 |
|  |  | voorzetwand | GP22 | 14 |
|  |  |  | VP35 | 15 |
|  |  |  | GF50 | 16 |
|  |  |  | GR55 | 17 |
|  |  |  | GR65 | 18 |
| 44.42 | VOOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN |  |  |  |
|  |  | separatiewand | FT54 | 19 |
|  |  |  | HW54 | 20 |
|  |  | isolatiewand | HW90 | 21 |
|  |  | voorzetwand | HW19 | 22 |

FAAY systeemplafond FR19VO

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.31				PANELENPLAFONDS

44.31.21-k		PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0.  	PANELENPLAFOND

Onzichtbare draagconstructie waarbij de panelen over de flens

worden geschoven.

Panelen:

-	panelen in alle richtingen symmetrisch monteren.

-	paspanelen kleiner dan een half paneel zijn niet toegestaan.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

1.		MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel plafondsysteem FR19VO.

Materiaal: cementgebonden mineraal vezel.

Paneeldikte (mm) : 19.

Oppervlak:

-	zichtzijde: afgewerkt met korrelstructuur, gebroken wit

Moduulmaat (mm):	600x1200mm.

Steenwoldikte (mm): 65 (45kg/m3)

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	70 (incl. 65mm steenwol onder houten 																						vloer).

Geluidsisolatie (dB): >0dB (incl. 65mm steenwol onder steenachtige vloer)

Vochtstabiliteit : bestendig tegen RV van max. 85% (niet toepassen in badkamers)

Toebehoren:

-	vuren kantlatten.

-	vuren klossen.

.01	BINNENPLAFOND

T.p.v. de ruimten….., als aangegeven op tekening.

FAAY systeemplafond GP22VO

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.31				PANELENPLAFONDS

44.31.10-i		PANELENPLAFOND, GIPSPLAAT

0.  	PANELENPLAFOND

Onzichtbare draagconstructie waarbij de panelen over de flens

worden geschoven.

Panelen:

-	panelen in alle richtingen symmetrisch monteren.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		GIPSPLAAT PLAFOND

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: plafondsysteem GP22VO.

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

Paneeldikte (mm) : 22.

Moduulmaat (mm):	600.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Steenwoldikte (mm): 65 (45kg/m3)

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	70 (incl. 65mm steenwol onder houten 																						vloer).

Geluidsisolatie (dB): >0dB (incl. 65mm steenwol onder houten vloer)

Vochtstabiliteit : bestendig tegen RV van max. 95%

Toebehoren:

-	vuren kantlatten.

-	vuren klossen.

.01	BINNENPLAFOND

T.p.v. de ruimten….., als aangegeven op tekening.

FAAY Separatiewand VP54

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand VP54

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) :54.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	45.

Geluidsisolatie (dB): 30.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Separatiewand SP54

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, SPAANPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, SPAANPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand SP54

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : spaanplaat 5mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) : 54.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,38

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	<20.

Geluidsisolatie (dB): 27.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: aluminium T-profiel of vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Separatiewand VP70

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand VP70

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) :70.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,23

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	45.

Geluidsisolatie (dB): 29.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Separatiewand SP70

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, SPAANPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, SPAANPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand SP70

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : spaanplaat 10mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) : 70.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,20

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	<20.

Geluidsisolatie (dB): 27.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: aluminium T-profiel of vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Isolatiewand IW90

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW90.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: GP22.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) :90.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,68

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	82.

Geluidsisolatie (dB): 50.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen of vuren spouwlat.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Isolatiewand IW100

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW100.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP35.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 25mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 100.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,76

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	75.

Geluidsisolatie (dB): 45.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen of vuren spouwlat.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Isolatiewand IW135

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW135.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP35.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 65mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 135.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen I-profiel 100mm.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,41

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	>75.

Geluidsisolatie (dB): 49.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen of vuren spouwlat.

-	vloeraansluiting: vuren spouwlat.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Woningscheidende wand IW148

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW148.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP54.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 148.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veer.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,47

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	120.

Geluidsisolatie (dB): 56.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen of vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren sloffen of vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veer.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De woningscheidende wanden

FAAY Woningscheidende wand IW200 (2x VP54)

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW200.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP54.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 200.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veer.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,44

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	120.

Geluidsisolatie (dB): 59.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren sloffen of vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren sloffen of vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veer.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De woningscheidende wanden

FAAY Woningscheidende wand IW200 (2x VP70)

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand IW200.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: VP70.

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) : 200.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veer.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,38

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	120.

Geluidsisolatie (dB): 59.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veer.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De woningscheidende wanden

FAAY Voorzetwand GP22

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand GP22.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

Paneeldikte (mm) : 22.

Constructiedikte(mm): 60

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen T-profiel 50mm.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,77 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	> 30.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB (excl. steenwol)

-	verbetering ca. 10-20 dB (incl. steenwol)

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand VP35

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand VP35.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Paneeldikte (mm) : 35.

Constructiedikte(mm): 75

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling elementen:	messing-, groef verbinding.

Koppeling naar achterconstructie: viltlat.

Naadafwerking :	-	facet.

-	naadloos, alle verbindingen verlijmen met FAAYFIX lijm,

volgens montagehandleiding.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,13 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	> 30.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB (excl. steenwol)

-	verbetering ca. 10-20 dB (incl. steenwol)

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand GF50

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan één zijde

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand GF50.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern:XPS schuim

Paneeldikte (mm) : 50.

Constructiedikte(mm): 70

Moduulmaat (mm):	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling:	GR-verbindingsregel.

Naadafwerking :	naadloos.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,69

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	<12.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand GR55

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan één zijde

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand GR55.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern: resol hardschuim

Paneeldikte (mm) : 55.

Constructiedikte(mm): 75.

Moduulmaat (mm):	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling:	GR-verbindingsregel.

Naadafwerking :	naadloos.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,41

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	>30.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Voorzetwand GR65

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan één zijde

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand GR65.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern: resol hardschuim

Paneeldikte (mm) : 65.

Constructiedikte(mm): 85.

Moduulmaat (mm):	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling:	GR-verbindingsregel.

Naadafwerking :	naadloos.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,34

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	>30.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden

FAAY Separatiewand FT54

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42				VOORAF AFGEWERKTE  systeemwanden

44.42.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, SPAANPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, SPAANPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand FT54

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : spaanplaat dik 5mm afgewerkt met PVC folie.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) :54.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	kunststof H-profiel.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,38

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	< 20.

Geluidsisolatie (dB): 27.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): -	vuren hoekstijlen 45° en/of 90°

-	zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm,

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven en aan beide zijde afwerken

met kunststof L-profiel.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Separatiewand HW54

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42				VOORAF AFGEWERKTE  systeemwanden

44.42.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, VLASVEZELPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, VLASVEZELPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand HW54

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	beplating aan twee zijden.

-	materiaal beplating : HPL dik 2mm .

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Wanddikte (mm) :54.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	spaanplaat veren.

Naadafwerking :	kunststof naad afdekprofiel.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,33

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	< 20.

Geluidsisolatie (dB): 27.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat.

-	vloeraansluiting: vuren stellat.

-	wandaansluiting:	halve houten veren.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm,

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven en aan beide zijde afwerken

met kunststof L-profiel.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Isolatiewand HW90

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42				VOORAF AFGEWERKTE  systeemwanden

44.42.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, VLASVEZELPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		SCHEIDINGSWANDELEMENT, VLASVEZELPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, systeemwand HW90.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	sandwichpaneel aan twee zijden: HW19.

-	materiaal beplating : HPL plaat dik 2mm.

-	materiaal kern:steenwol 40mm (45kg/m3)

Wanddikte (mm) :90.

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen I-profiel 70mm of stalen TT-profiel 50mm.

Naadafwerking :	kunststof naad afdekprofiel.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,63

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	38.

Geluidsisolatie (dB): 42.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren slof of spouwlat.

-	vloeraansluiting: vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren slof of spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm,

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven en aan beide zijde afwerken

met kunststof L-profiel.

.01	BINNENWAND

De systeemwanden

FAAY Voorzetwand HW19

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42				VOORAF AFGEWERKTE  systeemwanden

44.42.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, VLASVEZELPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan beide zijden

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, VLASVEZELPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand HW19.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : HPL plaat dik 2mm.

-	materiaal kern:vlasvezelplaat

Paneeldikte (mm) : 19.

Constructiedikte(mm): 60

Moduulmaat (mm):	-	400.

-	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling :	stalen T-profiel 50mm.

Naadafwerking :	kunststof naad afdekprofiel.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 2,44 (excl. steenwol)

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	<20.

Geluidsisolatie (dB):	-	verbetering ca. 5 dB (excl. steenwol)

-	verbetering ca. 10-20 dB (incl. steenwol)

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren slof.

-	vloeraansluiting: vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

-	hoeken (haaks of in verstek): zagen, verlijmen met FAAYFIX lijm en

h.o.h. 30cm schroeven met spaanplaat 																							schroeven en afwerken met kunststof L-profiel.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden